|  |  | - 内部 |  |  |  |  |  |  | - 鉴定文件 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - {{configuration_id}}.JDCS1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| {{file_name}} FPGA软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鉴定测试说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 共 |  |  |  |  | 34 | 页 |  |  |  |  |  |
| 北京轩宇信息技术有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| {{cover_date}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | - 内部 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {{file_name}}FPGA软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鉴定测试说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签署页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 编制： | {{preparation}} | 日期： | {{date}} |
| --- | --- | --- | --- |
| 校对： | {{proofread}} | 日期： | {{date}} |
| 审核： | {{review}} | 日期： | {{date}} |
| 标审： | {{std_review}} | 日期： | {{date}} |
| 会签： | {{countersign}} | 日期： | {{date}} |
| 批准： | {{approval}} | 日期： | {{date}} |

{{revision_history}}

目     录

1. 测评依据	1

2. 测评性质	1

3. 测评对象及环境	1

4. 首轮测试用例设计	2

4.1. 文档审查	2

4.2. 代码审查	6

4.3. 代码走查	16

4.4. 功能测试	16

4.4.1. {{function_test_3rd_title}}	16

4.5. 逻辑测试	17

4.6. 性能测试	18

4.6.1. {{performance_test_3rd_title}}	18

4.7. 时序测试	18

4.7.1. {{timing_test_3rd_title}}	18

4.8. 接口测试	20

4.8.1. {{interface_test_3rd_title}}	20

4.9. 边界测试	21

4.9.1. {{boundary_test_3rd_title}}	21

4.10. 安全性测试	21

4.10.1. {{security_test_3rd_title}}	21

4.11. 余量测试	22

4.11.1. 资源使用率余量	22

4.11.2. 时钟余量	24

4.12. 强度测试	25

4.12.1. 强度测试	25

4.13. 功耗分析	25

附件	28

附件1  验证用例覆盖性说明	28

- 测评依据

{{chapter_1}}

- 测评性质

{{chapter_2}}

- 测评对象及环境

{{chapter_3}}

- 首轮测试用例设计

  - 文档审查

- {{test_case_0001}} {{case_id}}

| 用例名称 | 软件文档齐套性审查 |  |  |  |  |  | 测试环境 |  | 计算机文件编辑软件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | 对输入文档齐套性进行审查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 覆盖测评项 | {{tr_id}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试类型 | 文档审查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初始设置 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试输入 | 引用文档{{config_id}}.JDDG1附件3中的文档共性审查单中文档、文档共性审查单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 测试步骤 |  | 预期结果 |  |  |  | 实际结果 |  |  |  |
|  | 按照附件3中的文档共性审查单检查此项目文档的完整性、规范性、技术状态一致性。 |  | 审查项目均符合要求。 |  |  |  | - |  |  |  |
| 评估准则 | 实际结果与预期结果一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | Z1：测试用例按照所设计的操作步骤完成，测试正常终止；Z2：测试用例不能按照所设计的操作步骤完成，测试异常终止。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题报告单 | - |  |  |  | 测试结论 | - |  |  |  |  |
| 设计人员 | {{designer}} | 设计日期 | {{date}} | 测试人员 | - |  |  | 测试日期 |  | - |

- {{test_case_0002}} {{case_id}}

| 用例名称 | 需求规格说明文档审查 |  |  |  |  |  | 测试环境 |  | 计算机文件编辑软件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | 对需求规格说明的正确性进行审查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 覆盖测评项 | {{tr_id}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试类型 | 文档审查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初始设置 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试输入 | 需求规格说明（V{{req_version}}），引用文档{{config_id}}.JDDG1附件3中的需求规格说明审查单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 测试步骤 |  | 预期结果 |  |  |  | 实际结果 |  |  |  |
|  | 按照附件3中的需求规格说明审查单检查需求规格说明的完整性、一致性、准确性。 |  | 审查项目均符合要求。 |  |  |  | - |  |  |  |
| 评估准则 | 实际结果与预期结果一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | Z1：测试用例按照所设计的操作步骤完成，测试正常终止；Z2：测试用例不能按照所设计的操作步骤完成，测试异常终止。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题报告单 | - |  |  |  | 测试结论 | - |  |  |  |  |
| 设计人员 | {{designer}} | 设计日期 | {{date}} | 测试人员 | - |  |  | 测试日期 |  | - |

- {{test_case_0003}} {{case_id}}

| 用例名称 | 设计文档文档审查 |  |  |  |  |  | 测试环境 |  | 计算机文件编辑软件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | 对设计文档的正确性进行审查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 覆盖测评项 | {{tr_id}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试类型 | 文档审查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初始设置 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试输入 | 设计说明（V{{design_version}}）、引用文档{{config_id}}.JDDG1附件3中设计文档审查单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 测试步骤 |  | 预期结果 |  |  |  | 实际结果 |  |  |  |
|  | 按照附件3中的设计文档审查单检查设计文档的完整性、一致性、准确性。 |  | 审查项目均符合要求。 |  |  |  | - |  |  |  |
| 评估准则 | 实际结果与预期结果一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | Z1：测试用例按照所设计的操作步骤完成，测试正常终止；Z2：测试用例不能按照所设计的操作步骤完成，测试异常终止。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题报告单 | - |  |  |  | 测试结论 | - |  |  |  |  |
| 设计人员 | {{designer}} | 设计日期 | {{date}} | 测试人员 | - |  |  | 测试日期 |  | - |

- {{test_case_0004}} {{case_id}}

| 用例名称 | 用户手册文档审查 |  |  |  |  |  | 测试环境 |  | 计算机文件编辑软件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | 对用户手册的正确性进行审查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 覆盖测评项 | {{tr_id}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试类型 | 文档审查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前提和约束 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初始设置 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试输入 | 设计说明（V{{design_version}}）、引用文档{{config_id}}.JDDG1附件3中设计文档审查单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 测试步骤 |  | 预期结果 |  |  |  | 实际结果 |  |  |  |
|  | 按照附件3中的设计文档审查单检查设计文档的完整性、一致性、准确性。 |  | 审查项目均符合要求。 |  |  |  | - |  |  |  |
| 评估准则 | 实际结果与预期结果一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | Z1：测试用例按照所设计的操作步骤完成，测试正常终止；Z2：测试用例不能按照所设计的操作步骤完成，测试异常终止。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题报告单 | - |  |  |  | 测试结论 | - |  |  |  |  |
| 设计人员 | {{designer}} | 设计日期 | {{date}} | 测试人员 | - |  |  | 测试日期 |  | - |

  - 代码审查

- {{test_case_0011}} {{case_id}}

| 用例名称 | 代码审查-编程规范类 |  |  |  |  |  |  | 测试环境 |  | {{static_test_tool}} |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | 对被测软件的编程规则符合性进行审查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 覆盖测评项 | {{tr_id}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试类型 | 代码审查 |  |  |  |  |  |  | 前提和约束 |  |  | 无 |  |
| 初始设置 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试输入 | 引用文档{{config_id}}.JDDG1附件4中代码审查单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 测试步骤及预期结果 |  |  |  | 实际结果 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 测试步骤：依据大纲附件4中的代码审查单，对被测软件的编程规则符合性进行审查，采用静态测试工具{{static_test_tool}}进行规则集定制，完成代码审查。 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预期结果： - 静态分析工具审查符合编程规范，不存在违反强制性编程准则。 - 代码审查中发现的问题均得到有效处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评估准则 | 实际结果与预期结果一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | Z1：测试用例按照所设计的操作步骤完成，测试正常终止；Z2：测试用例不能按照所设计的操作步骤完成，测试异常终止。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题报告单 | - |  |  |  |  | 测试结论 | - |  |  |  |  |  |
| 设计人员 | {{designer}} | 设计日期 | {{date}} | 测试人员 |  | - |  |  | 测试日期 |  |  | - |

- {{test_case_0012}} {{case_id}}

| 用例名称 | 代码审查-设计一致性 |  |  |  |  |  |  | 测试环境 |  | {{static_timing_analysis_tool}} |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | 对被测软件的代码与文档的设计一致性进行审查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 覆盖测评项 | {{tr_id}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试类型 | 代码审查 |  |  |  |  |  |  | 前提和约束 |  |  | 无 |  |
| 初始设置 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试输入 | 引用文档{{config_id}}.JDDG1附件4中代码审查单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 测试步骤及预期结果 |  |  |  | 实际结果 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 测试步骤： - 代码设计是否覆盖任务书和需求规格中的所有功能、性能要求。 - 代码是否按照任务书和需求规格的要求正确实现。 - 代码设计所实现的功能在设计任务书和需求规格中是否有依据。 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预期结果： - 代码设计覆盖任务书和需求规格中的所有功能、性能要求。 - 代码按照任务书和需求规格的要求正确实现。 - 代码设计所实现的功能在设计任务书和需求规格中有依据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评估准则 | 实际结果与预期结果一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | Z1：测试用例按照所设计的操作步骤完成，测试正常终止；Z2：测试用例不能按照所设计的操作步骤完成，测试异常终止。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题报告单 | - |  |  |  |  | 测试结论 | - |  |  |  |  |  |
| 设计人员 | {{designer}} | 设计日期 | {{date}} | 测试人员 |  | - |  |  | 测试日期 |  |  | - |

- {{test_case_0013}} {{case_id}}

| 用例名称 | 代码审查-器件管脚使用 |  |  |  |  |  |  | 测试环境 |  | {{static_timing_analysis_tool}} |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | 对被测软件的器件管脚使用情况进行审查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 覆盖测评项 | {{tr_id}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试类型 | 代码审查 |  |  |  |  |  |  | 前提和约束 |  |  | 无 |  |
| 初始设置 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试输入 | 引用文档{{config_id}}.JDDG1附件4中代码审查单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 测试步骤及预期结果 |  |  |  | 实际结果 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 测试步骤： - 是否根据任务书要求使用正确的FPGA器件。 - 设计中管脚分配约束是否与任务书的要求一致。 - 功能类似管脚应正确对应，是否不存在交叉错用情况（如三机备份的类似管脚）。 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预期结果： - 根据任务书要求使用正确的FPGA器件。 - 设计中管脚分配约束与任务书的要求一致。 - 功能类似管脚应正确对应，不存在交叉错用情况（如三机备份的类似管脚）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评估准则 | 实际结果与预期结果一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | Z1：测试用例按照所设计的操作步骤完成，测试正常终止；Z2：测试用例不能按照所设计的操作步骤完成，测试异常终止。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题报告单 | - |  |  |  |  | 测试结论 | - |  |  |  |  |  |
| 设计人员 | {{designer}} | 设计日期 | {{date}} | 测试人员 |  | - |  |  | 测试日期 |  |  | - |

- {{test_case_0014}} {{case_id}}

| 用例名称 | 代码审查-跨时钟域处理 |  |  |  |  |  |  | 测试环境 |  | Questa CDC |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | 对被测软件的编程规则符合性进行审查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 覆盖测评项 | {{tr_id}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试类型 | 代码审查 |  |  |  |  |  |  | 前提和约束 |  |  | 无 |  |
| 初始设置 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试输入 | 引用文档{{config_id}}.JDDG1附件4中代码审查单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 测试步骤及预期结果 |  |  |  |  | 实际结果 |  |  |  |  |  |  |
|  | 测试步骤： - 对于跨时钟域信号（包括异步输入时钟、内部分频时钟等）是否进行必要的处理。 - 是否避免使用组合逻辑的输出作时钟信号、控制信号等其他敏感信号使用（若存在，应结合功能具体分析）。 - 满足时序要求的情况下，对于外部的异步输入单bit信号，是否进行至少2级同步化处理。 - 同一设计中使用多时钟时，时钟间的同步关系是否正确。 - 跨时钟域的控制信号，是否保证其有效状态宽度能够被正确采样。 - 跨时钟域的多位数据信号，是否保证目标时钟域采样时多位数据均已更新同步，数据完整并稳定。 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | 预期结果： - 对于跨时钟域信号进行了必要的处理。 - 未使用组合逻辑的输出作时钟信号、控制信号等其他敏感信号使用。 - 满足时序要求的情况下，对于外部的异步输入单bit信号，进行至少2级同步化处理。 - 同一设计中使用多时钟时，时钟间的同步关系正确。 - 跨时钟域的控制信号，保证其有效状态宽度能够被正确采样。 - 跨时钟域的多位数据信号，保证目标时钟域采样时多位数据均已更新同步，数据完整并稳定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评估准则 | 实际结果与预期结果一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | Z1：测试用例按照所设计的操作步骤完成，测试正常终止；Z2：测试用例不能按照所设计的操作步骤完成，测试异常终止。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题报告单 | - |  |  |  | 测试结论 |  | - |  |  |  |  |  |
| 设计人员 | {{designer}} | 设计日期 | {{date}} | 测试人员 | - |  |  |  | 测试日期 |  |  | - |

- {{test_case_0015}} {{case_id}}

| 用例名称 | 代码审查-复位初始化 |  |  |  |  |  |  | 测试环境 |  | {{static_timing_analysis_tool}} |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | 对被测软件的复位初始化情况进行审查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 覆盖测评项 | {{tr_id}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试类型 | 代码审查 |  |  |  |  |  |  | 前提和约束 |  |  | 无 |  |
| 初始设置 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试输入 | 引用文档{{config_id}}.JDDG1附件4中代码审查单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 测试步骤及预期结果 |  |  |  | 实际结果 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 测试步骤： - 若存在多个复位源时，设计上是否有避免竞争冒险的措施。 - 对各异步复位输入信号是否进行妥善处理。 - 设计内部计数器、状态机、标志寄存器等是否不依赖器件的初始状态。 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预期结果： - 若存在多个复位源时，设计上有避免竞争冒险的措施。 - 对各异步复位输入信号进行妥善处理。 - 设计内部计数器、状态机、标志寄存器等不依赖器件的初始状态。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评估准则 | 实际结果与预期结果一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | Z1：测试用例按照所设计的操作步骤完成，测试正常终止；Z2：测试用例不能按照所设计的操作步骤完成，测试异常终止。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题报告单 | - |  |  |  |  | 测试结论 | - |  |  |  |  |  |
| 设计人员 | {{designer}} | 设计日期 | {{date}} | 测试人员 |  | - |  |  | 测试日期 |  |  | - |

- {{test_case_0016}} {{case_id}}

| 用例名称 | 代码审查-状态机 |  |  |  |  |  |  | 测试环境 |  | {{static_timing_analysis_tool}} |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | 对被测软件的状态机情况进行审查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 覆盖测评项 | {{tr_id}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试类型 | 代码审查 |  |  |  |  |  |  | 前提和约束 |  |  | 无 |  |
| 初始设置 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试输入 | 引用文档{{config_id}}.JDDG1附件4中代码审查单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 测试步骤及预期结果 |  |  |  |  |  | 实际结果 |  |  |  |  |  |
|  | 测试步骤： - 对异常状态进行正确处理，是否没有状态机死锁情况。 - 对状态机外部输入信号进行了必要的超时处理，是否没有由外部故障引发的状态机死锁情况。 - 状态机对于各种输入的响应优先级和响应时间正确，是否没有非法跳转情况。 - 综合时选择状态机的安全模式，确认状态机实现了安全设计，保证状态机实现与设计意图一致，针对状态机的default分支存在逻辑设计的，须确认设计是否实现。 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  | 预期结果： - 对异常状态进行正确处理，没有状态机死锁情况。 - 对状态机外部输入信号进行了必要的超时处理，没有由外部故障引发的状态机死锁情况。 - 状态机对于各种输入的响应优先级和响应时间正确，没有非法跳转情况。 - 综合时选择状态机的安全模式，确认状态机实现了安全设计，保证状态机实现与设计意图一致，针对状态机的default分支存在逻辑设计的，须确认设计实现。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评估准则 | 实际结果与预期结果一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | Z1：测试用例按照所设计的操作步骤完成，测试正常终止；Z2：测试用例不能按照所设计的操作步骤完成，测试异常终止。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题报告单 | - |  |  |  | 测试结论 | - |  |  |  |  |  |  |
| 设计人员 | {{designer}} | 设计日期 | {{date}} | 测试人员 | - |  |  |  | 测试日期 |  |  | - |

- {{test_case_0017}} {{case_id}}

| 用例名称 | 代码审查-抗辐射加固设计 |  |  |  |  |  |  | 测试环境 |  | {{static_timing_analysis_tool}} |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | 对被测软件的编程规则符合性进行审查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 覆盖测评项 | {{tr_id}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试类型 | 代码审查 |  |  |  |  |  |  | 前提和约束 |  |  | 无 |  |
| 初始设置 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试输入 | 引用文档{{config_id}}.JDDG1附件4中代码审查单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 测试步骤及预期结果 |  |  |  | 实际结果 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 测试步骤： - 被配置刷新的Xilinx FPGA设计应移除half-latch，并通过约束设置和门级网表确认是否正确引用外部电源和地线。 - 被配置刷新的Xilinx FPGA是否避免对SRL16、分布式RAM等资源进行刷新。 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预期结果： - 被配置刷新的Xilinx FPGA设计应移除half-latch，正确引用外部电源和地线。 - 被配置刷新的Xilinx FPGA未对SRL16、分布式RAM等资源进行刷新。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评估准则 | 实际结果与预期结果一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | Z1：测试用例按照所设计的操作步骤完成，测试正常终止；Z2：测试用例不能按照所设计的操作步骤完成，测试异常终止。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题报告单 | - |  |  |  |  | 测试结论 | - |  |  |  |  |  |
| 设计人员 | {{designer}} | 设计日期 | {{date}} | 测试人员 |  | - |  |  | 测试日期 |  |  | - |

- {{test_case_0018}} {{case_id}}

| 用例名称 | 代码审查-综合实现 |  |  |  |  |  |  | 测试环境 |  | {{static_timing_analysis_tool}} |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | 对被测软件的编程规则符合性进行审查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 覆盖测评项 | {{tr_id}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试类型 | 代码审查 |  |  |  |  |  |  | 前提和约束 |  |  | 无 |  |
| 初始设置 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试输入 | 引用文档{{config_id}}.JDDG1附件4中代码审查单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 测试步骤及预期结果 |  |  |  | 实际结果 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 测试步骤： - 综合时，是否避免三模冗余设计被工具优化掉。 - 设计版本变更时，确认管脚映射的正确性。 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预期结果： - 综合时，避免三模冗余设计被工具优化掉。 - 设计版本变更时，确认管脚映射正确。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评估准则 | 实际结果与预期结果一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | Z1：测试用例按照所设计的操作步骤完成，测试正常终止；Z2：测试用例不能按照所设计的操作步骤完成，测试异常终止。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题报告单 | - |  |  |  |  | 测试结论 | - |  |  |  |  |  |
| 设计人员 | {{designer}} | 设计日期 | {{date}} | 测试人员 |  | - |  |  | 测试日期 |  |  | - |

  - 代码走查

- {{case_id}}

| 用例名称 | 代码走查 |  |  |  |  |  |  | 测试环境 |  | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | 走查确认FPGA是否正确实现加载和刷新。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 覆盖测评项 | {{tr_id}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试类型 | 代码走查 |  |  |  |  |  |  | 前提和约束 |  |  | - |  |
| 初始设置 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试输入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 测试步骤及预期结果 |  | 实际结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 测试步骤：走查代码。 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预期结果：FPGA正确实现配置、刷新V5 FPGA。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评估准则 | 实际结果与预期结果一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | Z1：测试用例按照所设计的操作步骤完成，测试正常终止；Z2：测试用例不能按照所设计的操作步骤完成，测试异常终止。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题报告单 | - |  |  |  |  | 测试结论 | - |  |  |  |  |  |
| 设计人员 | {{designer}} | 设计日期 |  | {{date}} | 测试人员 | - |  |  | 测试日期 |  |  | - |

  - 功能测试

    - {{function_test_3rd_title}}

- {{test_case_0021}} {{case_id}}

| 用例名称 | {{test_case_name}} |  |  |  |  |  |  | 测试环境 |  | {{test_environ}} |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | {{test_purpose}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 覆盖测评项 | {{tr_id}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试类型 | {{category}} |  |  |  |  |  |  | 前提和约束 |  |  | 无。 |  |
| 初始设置 | {{init_settings}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试输入 | {{test_input}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 测试步骤及预期结果 |  |  | 实际结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 测试步骤：{{fpga_test_step}} |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预期结果：{{fpga_expected_result}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评估准则 | 实际结果与预期结果一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | Z1：测试用例按照所设计的操作步骤完成，测试正常终止；Z2：测试用例不能按照所设计的操作步骤完成，测试异常终止。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题报告单 | - |  |  |  |  | 测试结论 | - |  |  |  |  |  |
| 设计人员 | {{designer}} | 设计日期 | {{date}} |  | 测试人员 | - |  |  | 测试日期 |  |  | - |

  - 逻辑测试

- {{test_case_0031}} {{case_id}}

| 用例名称 | {{test_case_name}} |  |  |  |  |  | 测试环境 |  | {{test_environ}} |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | {{test_purpose}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 覆盖测评项 | {{tr_id}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试类型 | 逻辑测试 |  |  |  |  |  | 前提和约束 |  | 无 |  |
| 初始设置 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试输入 | RTL代码。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 测试步骤及预期结果 |  | 实际结果 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 测试步骤：{{fpga_test_step}} |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预期结果：{{fpga_expected_result}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评估准则 | 实际结果与预期结果一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | Z1：测试用例按照所设计的操作步骤完成，测试正常终止；Z2：测试用例不能按照所设计的操作步骤完成，测试异常终止。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题报告单 | - |  |  |  |  | 测试结论 |  | - |  |  |
| 设计人员 | {{designer}} | 设计日期 |  | {{date}} | 测试人员 | - |  |  | 测试日期 | - |

  - 性能测试

    - {{performance_test_3rd_title}}

- {{test_case_0041}} {{case_id}}

| 用例名称 | {{test_case_name}} |  |  |  |  |  |  | 测试环境 |  | {{test_environ}} |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | {{test_purpose}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 覆盖测评项 | {{tr_id}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试类型 | {{category}} |  |  |  |  |  |  | 前提和约束 |  |  | - |  |
| 初始设置 | {{init_settings}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试输入 | {{test_input}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 测试步骤及预期结果 |  |  | 实际结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 测试步骤：{{fpga_test_step}} |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预期结果：{{fpga_expected_result}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评估准则 | 实际结果与预期结果一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | Z1：测试用例按照所设计的操作步骤完成，测试正常终止；Z2：测试用例不能按照所设计的操作步骤完成，测试异常终止。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题报告单 | - |  |  |  |  | 测试结论 | - |  |  |  |  |  |
| 设计人员 | {{designer}} | 设计日期 | {{date}} |  | 测试人员 | - |  |  | 测试日期 |  |  | - |

  - 时序测试

    - {{timing_test_3rd_title}}

- {{test_case_0051}} {{case_id}}

| 用例名称 | {{test_case_name}} |  |  |  |  | 测试环境 |  | {{test_environ}} |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | {{test_purpose}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 覆盖测评项 | {{tr_id}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试类型 | 时序测试 |  |  |  |  | 前提和约束 |  | {{constraints}} |  |  |  |
| 初始设置 | {{init_settings}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试输入 | {{test_input}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 测试步骤及预期结果 |  | 实际结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 测试步骤：{{fpga_test_step}} |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预期结果：{{fpga_expected_result}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评估准则 | 实际结果与预期结果一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | Z1：测试用例按照所设计的操作步骤完成，测试正常终止；Z2：测试用例不能按照所设计的操作步骤完成，测试异常终止。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题报告单 | - |  |  |  |  |  | 测试结论 |  | - |  |  |
| 设计人员 | {{designer}} | 设计日期 |  | {{date}} | 测试人员 |  | - |  |  | 测试日期 | - |

  - 接口测试

    - {{interface_test_3rd_title}}

- {{test_case_0061}} {{case_id}}

| 用例名称 | {{test_case_name}} |  |  |  |  | 测试环境 |  | {{test_environ}} |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | {{test_purpose}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 覆盖测评项 | {{tr_id}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试类型 | {{category}} |  |  |  |  | 前提和约束 |  | 无 |  |  |  |
| 初始设置 | {{init_settings}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试输入 | {{test_input}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 测试步骤及预期结果 |  | 实际结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 测试步骤：{{fpga_test_step}} |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预期结果：{{fpga_expected_result}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评估准则 | 实际结果与预期结果一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | Z1：测试用例按照所设计的操作步骤完成，测试正常终止；Z2：测试用例不能按照所设计的操作步骤完成，测试异常终止。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题报告单 | - |  |  |  |  |  | 测试结论 |  | - |  |  |
| 设计人员 | {{designer}} | 设计日期 |  | {{date}} | 测试人员 |  | - |  |  | 测试日期 | - |

  - 边界测试

    - {{boundary_test_3rd_title}}

- {{test_case_0071}} {{case_id}}

| 用例名称 | {{test_case_name}} |  |  |  |  | 测试环境 |  | {{test_environ}} |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | {{test_purpose}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 覆盖测评项 | {{tr_id}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试类型 | 边界测试 |  |  |  |  | 前提和约束 |  | 无 |  |  |  |
| 初始设置 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试输入 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 测试步骤及预期结果 |  | 实际结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 测试步骤：{{fpga_test_step}} |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预期结果：{{fpga_expected_result}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评估准则 | 实际结果与预期结果一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | Z1：测试用例按照所设计的操作步骤完成，测试正常终止；Z2：测试用例不能按照所设计的操作步骤完成，测试异常终止。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题报告单 | - |  |  |  |  |  | 测试结论 |  | - |  |  |
| 设计人员 | {{designer}} | 设计日期 |  | {{date}} | 测试人员 |  | - |  |  | 测试日期 | - |

  - 安全性测试

    - {{security_test_3rd_title}}

- {{test_case_0081}} {{case_id}}

| 用例名称 | {{test_case_name}} |  |  |  |  | 测试环境 |  | {{test_environ}} |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | {{test_purpose}} |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 覆盖测评项 | {{tr_id}} |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试类型 | 安全性测试 |  |  |  |  | 前提和约束 |  | 无 |  |
| 初始设置 | {{init_settings}} |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试输入 | {{test_input}} |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 测试步骤及预期结果 |  |  | 实际结果 |  |  |  |  |  |
|  | 测试步骤：{{fpga_test_step}} |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  | 预期结果：{{fpga_expected_result}} |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评估准则 | 实际结果与预期结果一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | Z1：测试用例按照所设计的操作步骤完成，测试正常终止；Z2：测试用例不能按照所设计的操作步骤完成，测试异常终止。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题报告单 | - |  |  |  |  | 测试结论 | - |  |  |
| 设计人员 | {{designer}} | 设计日期 | {{date}} |  | 测试人员 | - |  | 测试日期 | - |

  - 余量测试

    - 资源使用率余量

- {{case_id}}

| 用例名称 | 资源余量测试 |  |  |  |  |  | 测试环境 |  | 基于IUS仿真器的EDA仿真验证平台 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | 查看DUT布局布线后逻辑资源使用是否在{{resource_remain}}以内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 覆盖测评项 | {{tr_id}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试类型 | 余量测试 |  |  |  |  |  | 前提和约束 |  | 无 |  |
| 初始设置 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试输入 | 布局布线后报告。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 测试步骤及预期结果 |  |  | 实际结果 |  |  |  |  |  |  |
|  | 测试步骤：查看DUT布局布线后逻辑资源； |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | 预期结果：DUT布局布线后逻辑资源占用率小于等于{{resource_remain}}。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评估准则 | 实际结果与预期结果一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | Z1：测试用例按照所设计的操作步骤完成，测试正常终止；Z2：测试用例不能按照所设计的操作步骤完成，测试异常终止。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题报告单 | - |  |  |  |  | 测试结论 |  | - |  |  |
| 设计人员 | {{designer}} | 设计日期 | {{date}} |  | 测试人员 | - |  |  | 测试日期 | - |

    - 时钟余量

- {{case_id}}

| 用例名称 | 时钟余量测试 |  |  |  |  |  |  | 测试环境 |  | 基于IUS仿真器和基于PT的时序验证平台 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | 测试时钟余量是否满足大于等于{{clock_remain}}的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 覆盖测评项 | {{tr_id}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试类型 | 余量测试 |  |  |  |  |  |  | 前提和约束 |  |  | 在三种工况下进行分析。 |  |
| 初始设置 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试输入 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 测试步骤及预期结果 |  |  | 实际结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 测试步骤：对DUT的建立时间关键路径进行时序分析，并计算时钟余量。 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预期结果： DUT满足时钟余量满足至少{{clock_remain}}的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评估准则 | 实际结果与预期结果一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | Z1：测试用例按照所设计的操作步骤完成，测试正常终止；Z2：测试用例不能按照所设计的操作步骤完成，测试异常终止。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题报告单 | - |  |  |  |  | 测试结论 | - |  |  |  |  |  |
| 设计人员 | {{designer}} | 设计日期 | {{date}} |  | 测试人员 | - |  |  | 测试日期 |  |  | - |

  - 强度测试

    - 强度测试

- {{case_id}}

| 用例名称 | 状态机测试 |  |  |  |  | 测试环境 |  | 基于IUS仿真器的EDA仿真验证平台 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | 测试状态机是否安全实现。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 覆盖测评项 | {{tr_id}} |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试类型 | 安全性测试 |  |  |  |  | 前提和约束 |  | 无 |  |
| 初始设置 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试输入 | 向状态机强制注入非法状态。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 测试步骤及预期结果 |  |  | 实际结果 |  |  |  |  |  |
|  | 测试步骤：查看约束文件和综合报告，确认状态机是否进行了安全设置；向状态机强制注入非法状态，DUT是否能回到复位态。 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  | 预期结果：状态机进行了安全设置，向状态机强制注入非法状态，DUT能回到复位态。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评估准则 | 实际结果与预期结果一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | Z1：测试用例按照所设计的操作步骤完成，测试正常终止；Z2：测试用例不能按照所设计的操作步骤完成，测试异常终止。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题报告单 | - |  |  |  |  | 测试结论 | - |  |  |
| 设计人员 | {{designer}} | 设计日期 | {{date}} |  | 测试人员 | - |  | 测试日期 | - |

  - 功耗分析

- {{case_id}}

| 用例名称 | 功耗分析1 |  |  |  |  |  | 测试环境 | {{static_timing_analysis_tool}} |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | 测试DUT最大工况下功耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 覆盖测评项 | {{tr_id}} |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试类型 | 功耗分析 |  |  |  |  |  | 前提和约束 | 无 |  |
| 初始设置 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试输入 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 测试步骤及预期结果 |  |  | 实际结果 |  |  |  |  |  |
|  | 测试步骤：最大工况下分析DUT功耗。 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  | 预期结果：功耗分析结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评估准则 | 得到最大工况下的功耗分析结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | Z1：测试用例按照所设计的操作步骤完成，测试正常终止；Z2：测试用例不能按照所设计的操作步骤完成，测试异常终止。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题报告单 | - |  |  |  | 测试结论 | - |  |  |  |
| 设计人员 | {{designer}} | 设计日期 | {{date}} | 测试人员 | - |  |  | 测试日期 | - |

- {{case_id}}

| 用例名称 | 功耗分析2 |  |  |  |  |  | 测试环境 | {{static_timing_analysis_tool}} |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | 测试典型工况下DUT功耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 覆盖测评项 | {{tr_id}} |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试类型 | 功耗分析 |  |  |  |  |  | 前提和约束 | 无 |  |
| 初始设置 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试输入 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 测试步骤及预期结果 |  |  | 实际结果 |  |  |  |  |  |
|  | 测试步骤：典型工况下分析DUT功耗。 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  | 预期结果：功耗分析结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评估准则 | 得到典型工况下的功耗分析结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | Z1：测试用例按照所设计的操作步骤完成，测试正常终止；Z2：测试用例不能按照所设计的操作步骤完成，测试异常终止。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题报告单 | - |  |  |  | 测试结论 | - |  |  |  |
| 设计人员 | {{designer}} | 设计日期 | {{date}} | 测试人员 | - |  |  | 测试日期 | - |

- {{case_id}}

| 用例名称 | 功耗分析3 |  |  |  |  |  | 测试环境 | {{static_timing_analysis_tool}} |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试目的 | 测试DUT最小工况下功耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 覆盖测评项 | {{tr_id}} |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试类型 | 功耗分析 |  |  |  |  |  | 前提和约束 | 无 |  |
| 初始设置 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试输入 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 测试步骤及预期结果 |  |  | 实际结果 |  |  |  |  |  |
|  | 测试步骤：最小工况下分析DUT功耗。 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  | 预期结果：功耗分析结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评估准则 | 得到最小工况下的功耗分析结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 终止条件 | Z1：测试用例按照所设计的操作步骤完成，测试正常终止；Z2：测试用例不能按照所设计的操作步骤完成，测试异常终止。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题报告单 | - |  |  |  | 测试结论 | - |  |  |  |
| 设计人员 | {{designer}} | 设计日期 | {{date}} | 测试人员 | - |  |  | 测试日期 | - |

附件

附件1  验证用例覆盖性说明

验证用例与验证需求对应表

| 序号 | 测试项名称 | 测试项标识 | 对应验证用例标识 |
| --- | --- | --- | --- |